Московский государственный университет природообустройства
Кафедра «Геологии и гидрогеологии»
Материалы для выполнения РГР и курсовой работы

                                                                                                    Составители: 

                                                                                                    Манукьян Д. А.,

                                                                                                    Уманский П. М., 

                                                                                                    Ломакин И. М.,

                                                                                                    Дроздов В. С., 

                                                                                                    Землянникова М. В.

Москва, 2006
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПОВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ [2]
	Индекс
	Наименование отложений

	старый
	новый
	

	prQ
	prQ
	покровные

	glQ
	gQ
	ледниковые (гляциальные)

	fglQ
	fgQ
	флювиогляциальные

	lQ
	lQ


	озерные 


	l-glQ
	l-gQ
	озёрно-ледниковые

	elQ
	eQ
	элювиальные

	colQ
	сQ
	коллювиальные 

	grQ
	grQ
	гравитационные

	solQ 
	sQ
	солифлюкционные

	dlQ
	dQ
	делювиальные

	еl-dlQ
	e-dQ
	элювиально-делювиальные

	аlQ
	aQ
	аллювиальные

	l-аlQ
	laQ
	озёрнo-аллювиальные

	plQ
	pQ
	пролювиальные

	hQ
	hQ
	болотные 

	eo1Q
	vQ
	эоловые

	
	ch
	хемогенные

	
	b
	биогенные

	
	βQ
	вулканические

	
	πQ
	грязевулканические

	
	mQ
	морские

	
	tQ
	техногенные (антропогенные)

	
	RQ
	дочетвертичные


ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ [2, 4]
Четвертичные отложения залегают непосредственно на поверхности земли, перекрывая более древние и мощные дочетвертичные отложения морского генезиса. Четвертичные отложения в основном являются континентальными и по механизму образования подразделяется на различные генетические типы, обладающие разнообразным составом и формами залегания.

Четвертичные отложения имеют в основном песчано-глинистый состав, который может сильно варьировать по площади и разрезу, а также небольшую мощность (метры, десятки метров), которая может быстро изменяться вплоть до выклинивания. 

На поверхности земли четвертичным отложениям часто соответствуют: определённые формы рельефа: речные террасы, барханы, склоны, конусы выноса, оползневые ступени и т. д.

Рассмотрим генетические типы четвертичных отложений.
Элювий (элювиальные отложения, кора выветривания) — eQ(elQ). [Выветриванием называется воздействие на породу всех факторов внешней среды: Солнца, воды, воздуха, растений, микроорганизмов и т. д.] При горизонтальном рельефе продукты выветривания не уносятся водой, а сохраняются на месте образования, поэтому форма залегания элювия близка к горизонтальной. Состав элювия изменяется по глубине: с поверхности залегают глины с дресвой или щебнем, в нижней части элювий представлен щебнем и глыбами. [Переход элювия трещиноватой породе постепенный.]
Эоловые (ветровые) отложения
— vQ (eolQ). Образуются при накоплении материала, переносимого ветром. Состав: эоловые пески, лёсс, вулканический пепел. [Форма залегания по подошве повторяет нижележащий рельеф, а по поверхности в рельефе могут образовываться барханы (рис. а).]
Делювий — dQ (dlQ) . Образуется в результате накоплении на склоне тонкого песчано-глинистого материала, приносимого сверху дождевыми и талыми водами. [На пологих склонах преобладают супесчано-суглинистые отложения, на более крутых склонах горных стран — супесчано-щебнистые отложения (горный делювий). Мощность делювия увеличивается вниз по склону от долей метра до 5-10 м и более.] Форму залегания часто именуют чехлом или шлейфом (рис  , ж).
Пролювий (конусы выноса) — рQ(plQ). Образуется в результате отложения в предгорьях материала, приносимого с гор мелкими реками и временными водотоками. В верховьях конусов выноса откладываются крупные обломки — галечник, гравий, а в средней и нижней части — песчаный и глинистый материал (рис.  , г). [Мощность пролювия, наибольшая в вершинной зоне, колеблется от нескольких метров до десятков и даже сотен метров. Если на одной территории распространено два конуса выноса, это значит, что более молодой наложен на более древний.]
Озёрные — lQ , морские — mQ и болотные — hQ отложения. Залегают горизонтально (рис.  , е). Для влажного климата характерны следующие озёрные отложения: терригенные (от глин до галечников) и органогенные осадки, для засушливого климата — хемогенные осадки.
Аллювиальные (речные отложения) aQ (alQ) — это отложения всех русловых водных потоков, включая и временные потоки. Среди аллювиальных отложений выделяются русловая, пойменная и старичная фации. Русловая фация представлена сортированными гравийно-песчаными косослоистыми отложениями (на равнине) или галечниками (в горах). Пойменная фация представлена маломощным покровом супесей и суглинков с линзами песка. Старичная фация состоит из алеврито-глинистых отложений, часто с прослоями торфа. [Наиболее полно все эти фации развиты в аллювии равнинных рек, нормальная мощность которого соответствует разнице высот между дном русла и уровнем паводковых вод. Для горных рек характерны  развитие русловой фации и слабое развитие или отсутсутвие пойменной и старичной фаций.] При тектоническом поднятии территории река врезается и углубляет свою долину, а при опускании — теряет силу и откладывает часть переносимого материала. В результате нескольких циклов поднятия и опускания формируется комплекс аллювиальных отложений сложного строения.] В нем могут присутствовать, высоко поднятые над современным уровнем реки толщи аллювия, именуемые террасами, или наоборот, глубоко погребенные отложения — (рис.  , д). 
Ледниковые (гляциальные) — gQ (glQ), флювиогляциальные (водно-ледниковые) — fQ (fglQ) отложения. Сформировались в результате накопления ледником песчано-глинистых отложений, при таянии ледника (морены) и других процессах. Форма залегания близка к горизонтальной, повторяет доледниковый рельеф несколько его сглаживая. Водноледниковые отложения могут слагать террасы рек. 

[image: image1.png]nRagew~wve
\\ obnomeo¥

—::::\- ——
—:5 M:pe&ewmi—

ammd’:/u —
::A:}\ ‘ L

. £q(m@
ey i D260 (008

/





Рис.  . Формы залегания некоторых генетических типов четвертичных отложений: 
а — эоловые (ветровые) – vQ (eolQ); 6 — коллювиальные (гравитационные осыпные) – cQ (grQ, colQ); в — деляпсивные (гравитационные оползневые) – grQ (dpQ), dpQ´ — более древний оползень, dpQ´´— более молодой; г — пролювиальные (конусы выноса) рQ(plQ); д — аллювиальные (речные) aQ (alQ); П — пойменная; I, II, III — надпойменные террасы; е — озёрные (лимнические — lQ) и морские mQ; делювиальные; ж — делювиальные dQ (dlQ) отложения

Биогенные отложения — bQ. Образуются на автохтонных торфяниках (низинных и верховых).
Гравитационные осыпные отложения (коллювий) — cQ (grQ, colQ). Формируются за счёт накопления у подножья склонов щебня — обломков скальных пород, осыпающихся при выветривании. Форма залегания показана на рис.  , б.
Гравитационные оползневые (деляпсивные) отложения — grQ (dpQ). Образуются при сползании больших объёмов глинистых пород вниз по склону. При этом на склоне могут образовываться характерные оползневые бугры и ступени (рис.  , в).
Покровные (проблематичные отложения — prQ. [По поводу их происхождения у специалистов имеются различные точим зрения.] Представлены в основном неслоистыми суглинками и глинами, распространены в центральных областях Европейской части РФ. Залегают практически горизонтально.
Техногенные (tQ) насыпные, намывные отложения и культурный слой. Происхождение связано с деятельностью человека. По способу образования, назначению и составу выделяют  горно-промышленные, строительные, ирригационные и хозяйственно-бытовые отложения. Состав: отходы производства, шлаки, строительный мусор, пески, глинистые породы. Форма залегания чаще близка к горизонтальной или бывает типа заполнении неровностей ранее существовавшего рельефа.
Отложения смешанного генезиса. Образовались при одновременном действии нескольких геологических процессов. Примеры: озерно-аллювиальные laQ, делювиально-пролювиальные dpQ отложения. 

Мы не будем рассматривать некоторые другие типы четвертичных отложений, которые реже встречаются в местах проведения мелиоративного строительства.

